# Handleiding ANS parametrische figuren maken

Met deze tool kunnen makkelijk parametrische constructies getekend worden in Python.

## Stap 1:  Bestand opzetten

Download het bestand plotter.py op https://github.com/lisette-924/ANS/blob/main/plotter.py . Maak vervolgens een leeg .py-bestand aan en zorg dat deze in dezelfde folder als plotter.py staat. Met het bestand plotter.py wordt verder niks meer gedaan.

Kopieer de volgende code naar het lege bestand:

from plotter import Structure, Point, PointLoad, Beam, Moment, Length, DistributedLoad, Support, RotationSpring

from plotter import plot

## Stap 2: Objecten aanmaken

In deze stap maak je de verschillende onderdelen van je constructie aan. Deze worden in stap 3 toegevoegd aan het figuur.

Zorg dat je als eerste de Points en dan de Beams aanmaakt, vervolgens kan je de andere onderdelen hiermee definiëren.

### Punt (`Point`)

Wordt gebruikt om locaties in het vlak aan te duiden.

| Argument | Uitleg | Format van input | Standaard waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Positie van punt op de x-as | Float | - |
| y | Positie van punt op de y-as | Float | - |
| label | Label dat in het figuur wordt weergegeven bij het punt | String | ‘’ |
| labelpos | Positie van het label t.o.v. het punt. Kies voor de 1e waarde uit: ‘top’, ‘center’ of ‘bottom’. Kies voor de 2e waarde uit: ‘left’, ‘center’ of ‘right’. | (String, String) | (‘top’, ‘center’) |

Voorbeeld:

A = Point(0, 0, label='A', labelpos=(‘left’, ’bottom’))

Tip: Als je een punt wil definiëren dat bijvoorbeeld 2 meter rechts van A ligt, maar de positie van A is parametrisch, dan kan je dit als volgt doen:

B = Point(A.x + 2, 0, label='B', labelpos=(‘left’, ’bottom’))

### Balk (`Beam`)

Verbindt twee punten.

| Argument | Uitleg | Format van input | Standaard waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| begin | Beginpunt van balk | Point | - |
| end | Eindpunt van balk | Point | - |
| label | Label dat in het figuur wordt weergegeven bij de balk. (Kan bijvoorbeeld de stijfheid van de balk zijn.) | String | None |
| labelpos | Positie van het label t.o.v. het midden van de balk. Kies voor de 1e waarde uit: ‘top’, ‘center’ of ‘bottom’. Kies voor de 2e waarde uit: ‘left’, ‘center’ of ‘right’. | (String, String) | (‘top’, ‘center’) |
| anglelabel | Kies hier voor True als je in het figuur de hoek van de balk wil aangeven. | Bool | False |
| anglelabelflip | Kies hier voor True als je het bovenstaande aan de andere kant van de balk wil. | Bool | False |

Scharnierende aansluiting toevoegen: Als de balk scharnierend aansluit op de rest van de constructie (en het scharnier dus alleen in de balk zit en niet door meerdere balken), voeg dan beam.add_hinge(True/False)toe (True als het scharnier op het beginpunt zit, False als het scharnier op het eindpunt zit),

Voorbeeld:

AB = Beam(A, B, label='EI=\u221e', labelpos=(‘top’,’left’))

AB.add_hinge(True)

Tip: Gebruik \u221e voor het oneindig-teken

### Steunpunt (`Support`)

| Argument | Uitleg | Format van input | Standaard waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| point | Punt waarop de Support staat | Point | - |
| support_type | Inklemming = ‘fixed’ Roloplegging = ‘roller’ Scharnierende oplegging = ‘pinned’ | String | ‘fixed’ |
| angle | Hoek van het steunpunt | float | 0.0 |

Voorbeeld:    As = Support(A, 'roller', angle=-90)

Tip: Als je een steunpunt wil draaien met dezelfde hoek als een balk (bv. balk AB), gebruik dan angle=AB.angle

### Puntlast (`PointLoad`)

| Argument | Uitleg | Format van input | Standaard waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| point | Aangrijpingspunt van puntlast | Point | - |
| value | Waarde van de puntlast. Vul niet in als de waarde nog onbekend is. | Float | None |
| unit | Eenheid van de kracht | String | ‘kN’ |
| dxdy | Geef hier de hoek van de kracht aan d.m.v. de verhouding (horizontale verplaatsing, verticale verplaatsing) | (Float, Float) | (0,1) |
| anglelabel | Kies hier voor True als je in het figuur de hoek van de puntlast wil aangeven. | Bool | False |
| anglelabelflip | Kies hier voor True als je het bovenstaande aan de andere kant van de puntlast wil. | Bool | False |
| labelpos | Positie van het label t.o.v. het uiteinde van de pijl. Kies voor de 1e waarde uit: ‘top’, ‘center’ of ‘bottom’. Kies voor de 2e waarde uit: ‘left’, ‘center’ of ‘right’. | (String, String) | (‘top’, ‘center’) |
| alternative_label | Vul hier iets in als je niet de waarde wil weergeven, maar het bijvoorbeeld een onbekende kracht F is. | String | ‘’ |

Voorbeeld:

F = PointLoad(B, value=999, dxdy=(3, -4), anglelabel=True, alternative_label=’F’)

### Moment (`Moment`)

| Argument | Uitleg | Format van input | Standaard waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| point | Aangrijpingspunt van moment | Point | - |
| value | Waarde van het moment. Vul niet in als de waarde nog onbekend is. | Float | None |
| unit | Eenheid van het moment | String | ‘kNm’ |
| clockwise | True als het moment met de klok mee draait in het figuur, anders False | Bool | True |
| angle | De hoek waarmee je het moment wil draaien zodat de pijl goed zichtbaar is in het figuur. | Float | 0.0 |
| labelpos | Positie van het label t.o.v. het aangrijpingspunt. Kies voor de 1e waarde uit: ‘top’, ‘center’ of ‘bottom’. Kies voor de 2e waarde uit: ‘left’, ‘center’ of ‘right’. | (String, String) | (‘top’, ‘center’) |
| alternative_label | Vul hier iets in als je niet de waarde wil weergeven, maar het bijvoorbeeld een onbekend moment M is. | String | ‘’ |

Voorbeeld:  M = Moment(B, value=5, clock_wise=True)

### Verdeelde belasting (`DistributedLoad`)

| Argument | Uitleg | Format van input | Standaard waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| begin_point | Beginpunt van belasting | Point | - |
| end_point | Eindpunt van belasting | Point | - |
| begin_value | Waarde van q-last ter plaatse van het beginpunt | Float | - |
| end_value | Waarde van q-last ter plaatse van eindpunt. Hoeft niet ingevuld te worden als de q-last een constante waarde heeft. | Float | None |
| unit | Eenheid van de q-last | String | ‘kN/m’ |
| angle | Hoek van de q-last t.o.v. de x-as | Float | 90 |
| n_arrow | Aantal pijltjes | Integer | 6 |
| labelpos | Positie van het label t.o.v. begin-aangrijpingspunt. Kies voor de 1e waarde uit: ‘top’, ‘center’ of ‘bottom’. Kies voor de 2e waarde uit: ‘left’, ‘center’ of ‘right’. | (String, String) | (‘top’, ‘center’) |
| labelpos_end | Positie van het label t.o.v. eind-aangrijpingspunt. Hoeft niet ingevuld te worden als deze hetzelfde is als bij het beginpunt | (String, String) | None |
| alternative_label_begin | Vul hier iets in als er geen beginwaarde is opgegeven. | String | None |
| alternative_label_end | Vul hier iets in als er geen eindwaarde is opgegeven. (Niet nodig als label hetzelfde moet zijn als op het begin) | String | None |

Tip: wil je de q-last loodrecht op een schuine balk zetten? Gebruik dan angle=beam.angle +/- 90 (+ of – is afhankelijk aan welke kant je de q-last wilt)

Voorbeeld:   q = DistributedLoad(A, B, begin_value=5, end_value=10, angle=AB.angle-90)

### Rotatieveer (`RotationSpring`)

| Argument | Uitleg | Format van input | Standaard waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| point | Locatie van rotatieveer | Point | - |
| value | Waarde van de weerstand. Vul niet in als de waarde nog onbekend is. | Float | None |
| unit | Eenheid van de weerstand | String | ‘kNm/rad’ |
| labelpos | Positie van het label t.o.v. het het midden van de veer. Kies voor de 1e waarde uit: ‘top’, ‘center’ of ‘bottom’. Kies voor de 2e waarde uit: ‘left’, ‘center’ of ‘right’. | (String, String) | (‘top’, ‘center’) |
| alternative_label | Vul hier iets in als je niet de waarde wil weergeven, maar het bijvoorbeeld een onbekende weerstand r is. | String | ‘’ |

Voorbeeld: r = RotationSpring(A, alternative_label=’r’)

### Maatlijn (`Length`)

| Argument | Uitleg | Format van input | Standaard waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| Point1 | Beginpunt van maatlijn | Point | - |
| Point2 | Eindpunt van maatlijn | Point | - |
| ax | Geef aan langs welke as de maatlijn moet komen (‘x’ of ‘y’) | String | ‘x’ |
| xpos | Als de maatlijn langs de x-as komt, geef dan hier aan of deze boven (‘top’) of onderaan (‘bottom’) de figuur moet komen | String | ‘bottom’ |
| ypos | Als de maatlijn langs de y-as komt, geef dan hier aan of deze links (‘left’) of rechts (‘right’) van de figuur moet komen | String | ‘left’ |
| alternative_label | Vul hier iets in als je niet de afstand wil weergeven, maar dit bijvoorbeeld nog een onbekende lengte x is. | String | None |

Voorbeeld:   Lx1 = Length(A, B, ax='x', alternative_label='x')

## Stap 3: Objecten toevoegen aan constructie

Begin met het aanmaken van een constructie: S = Structure()

Vervolgens kunnen alle elementen worden toegevoegd. Punten worden automatisch toegevoegd wanneer deze gebruikt is in een onderdeel en hoeven dus niet worden toegevoegd.

Ook scharnieren worden in deze stap toegevoegd met S.add_hinge(Point)

De volgende functies kunnen gebruikt worden:

S.add_point() -> Deze is eigenlijk overbodig tenzij je ergens een los label wil plaatsen

S.add_beam()

S.add_hinge()

S.add_support()

S.add_pointload()

S.add_moment()

S.add_distributedload()

S.add_rotationspring()

S.add_length()

Je kan meerdere objecten van dezelfde soort tegelijk toevoegen, bijvoorbeeld:

S.add_beam(AB, BC, CD)

## Stap 4: Constructie plotten en opslaan

Gebruik plot(S) om het figuur te maken en laten zien.

Wil je de afbeelding opslaan?

Gebruik dan:

plot(S, seed=’…’)

Maak de seed op basis van de gebruikte parameters (bv. seed=’vakwerk{Ax}{Ay}’). Vervolgens zal de seed gehasht worden (Er wordt een onherkenbare string van letters en cijfers van gemaakt zodat studenten de afbeelding niet kunnen opzoeken in de database). Wanneer je in ANS het figuur wil toevoegen kan je dezelfde seed gebruiken en hashen. Zolang de input voor de hash hetzelfde is zal de output ook hetzelfde zijn namelijk. Tom weet hier meer over :).

De afbeelding wordt als SVG-format opgeslagen in de folder.

## Voorbeeld 1

A = Point(0, 6, 'A', ('top', 'right'))

B = Point(4.5, 0, 'B', ('top', 'right'))

C = Point(10, 0, 'C', ('top', 'center'))

D = Point(10, 6, 'D', ('bottom','center'))

E = Point(20, 6, 'E', ('bottom','center'))

S = Point(16, 6, 'S', ('bottom','right'))

AE = Beam(A, E)

AB = Beam(A, B, anglelabel=True)

CS = Beam(C, S, anglelabel=True)

As = Support(A, 'roller', angle=90)

Bs = Support(B, 'pinned')

Cs = Support(C, 'fixed', angle=CS.angle-90)

CS.add_hinge(False)

q = DistributedLoad(D, E, 18)

M = Moment(A, 10, angle=20)

F = PointLoad(Point(8,6), 10, dxdy=(-2, 4), anglelabel=True)

Ly = Length(E, Point(20,0), 'y', ypos='right')

Lx1 = Length(Point(0,0), B)

Lx2 = Length(B,C)

Lx3 = Length(C, Point(16,0))

Lx4 = Length(Point(16,0), Point(20,0))

s2 = Structure()

s2.add_beam(AE, AB, CS)

s2.add_support(As, Bs, Cs)

s2.add_distributedload(q)

s2.add_moment(M)

s2.add_pointload(F)

s2.add_length(Ly, Lx1, Lx2, Lx3, Lx4)

plot(s2)

## Voorbeeld 2: met parameter Dy

for Dy in [2,3,4]:

A = Point(0,0, 'A', ('center', 'left'))

B = Point(4,0, 'B', ('center', 'right'))

C = Point(2,0, 'C', ('bottom', 'center'))

D = Point(2, Dy, 'D', ('bottom', 'right'))

AB = Beam(A, B)

CD = Beam(C, D)

As = Support(A, 'roller')

Bs = Support(B, 'pinned')

Ds = Support(D, 'fixed', angle=180)

q = DistributedLoad(A, B, 2, 13)

M = Moment(C, 10, angle=20+180, labelpos=('bottom', 'center'))

F = PointLoad(B, 10, dxdy=(2, 4), anglelabel=False)

Ly = Length(C, D, 'y', ypos='right')

Lx1 = Length(A, C)

Lx2 = Length(C, B)

s3 = Structure()

s3.add_beam(AB, CD)

s3.add_support(As, Bs, Ds)

s3.add_distributedload(q)

s3.add_moment(M)

s3.add_pointload(F)

s3.add_length(Ly, Lx1, Lx2)

plot(s3, seed=f'{Dy}')